Рекомендации по настройке ОС Windows

Для корректной работы серверной части ПО RVi Оператор на ПК с ОС Windows рекомендуется отключить туннельный адаптер Microsoft Teredo Tunneling Adapter.

Для отключения адаптера необходимо запустить режим командной строки с правами администратора и выполнить команду: netsh interface teredo set state disabled.

Рекомендации по настройке устройств

Для устройств с режимом получения видео «SDK»

Если планируется производить экспорт видеозаписей через ПО RVi Оператор, то для некоторых IP-камер рекомендуется задать следующие настройки:

- В настройках камеры задать аудиокодек MP2L2 или выключить трансляцию звука с камеры:

- RVi-IPC11S

- RVi-IPC11SW

- RVi-IPC12SW

- RVi-IPC31MS-IR

- RVi-IPC31S(2.8-12)

- RVi-IPC32MS-IR

- RVi-IPC32S(2.8-12)

- RVi-IPC41LS

- RVi-IPC42LS

- RVi-IPC42L(2.8-12)

- RVi-IPC42LS(2.8-12)

- В настройках камеры выключить трансляцию звука с камеры:

- RVi-IPC11

- RVi-IPC20DN

- RVi-IPC21

- RVi-IPC21DN

- RVi-IPC21DNL

- RVi-IPC22

- RVi-IPC22DNL

- RVi-IPC23WDN

- RVi-IPC31DNL

- RVi-IPC31VDN

- RVi-IPC32DNL

- RVi-IPC32VDN

- RVi-IPC33WDN

- RVi-IPC33WVDN

- Rvi-IPC34(3.0-12)

- RVi-IPC34V (3.3-12)

- Rvi-IPC34VB(3.0-12)

- RVi-IPC41DNL

- RVi-IPC43WDN

- Rvi-IPC44(3.0-12)

- RVi-IPC50DN36

- RVi-IPC51DN18

Для устройств с режимом получения видео «RTSP»

В настройках устройства необходимо выбирать аудиокодеки G.711, MP2L2 или AAC, или выключить звук.